- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格,并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订并接到采购人供货通知之日起90日历天内供货安装完成并通过采购人验收。 |
| 4 | 免费质保期 | 三年 |

- 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲挂机 | - 全年能源消耗功率APF≥5.28 ★2、能耗等级1级 ★3、制冷量≥3510 ★4、制冷功率≤850 ★5、制热量≥5000 ★6、制热功率≤1245 7、循环风量（m3/h）≥700 8、室内机噪音分贝（静音-高-超强）≤41 9、室外机噪音分贝（低-高）≤51 10、电辅热输入功率（W）≤1100（PTC) | 1030台 |
| 2 | 柜机 | 1、全年能源消耗功率APF≥4.51 ★2、能耗等级1级 ★3、制冷量≥7320 ★4、制冷功率≤1945 ★5、制热量≥9950 ★6、制热功率≤2950 7、循环风量（m3/h）≥1400 8、室内机噪音分贝（静音-高-超强）≤47 9、室外机噪音分贝（低-高）≤56 10、电辅热输入功率（W）≤2500（PTC) | 145台 |
| 3 | 吸顶空调 | 1、食堂面积每层约1000平方米，食堂面积共计约6000平方米。 ★1.能效等级：1级 2.空调匹数：5匹 3.循环风量：≥2060m³/h 4.电压/频率：380V 3N~ /50Hz 5.能效比（APF）：≥3.84 6.电辅加热功率(W)：≤2000 ★7.制热量(W)：≥13600 ★8.制热功率(W)：≤4000 ★9.制冷量(W)：≥12200 ★10.制冷功率(W)：≤4650 11室内机噪音：≤50dB(A) 12.室外机噪音：≤58dB(A) | 52台 |
| 4 | 控制器 | 1、自带一体式红外旋转发射头，可折叠，可球面旋转大于180度； 2、带LCD屏幕显示，通过LCD菜单可以查询和设置； 3、通过手机即可完成空调控制器的配置管理； 4、可实现空调用电量计量； 5、可实现空调电源的远程通断； ★6、支持单独计费功能，硬件可以实现本地自动扣费； 7、空调控制器接口要求：（提供接口照片图片逐项标明） （1）RS485接口：1路 （2）DI输入：1路，可接入人体探测等传感器； （3）温度探测：2路（内置1路温度，外置1路） （4）红外控制：2路（内置1路，外置1路） | 870套 |
| 5 | 计费系统 | 1、主界面为概览图，可以展示系统主要参数情况，在线数、离线数、耗电量等，可投屏； 2、系统采用MYTSQL数据库； 3、支持电子地图； 4、支持空调远程控制、集中控制、定时控制、定温控制； 5、计费功能包括：充值管理、电价管理、配额管理 6、专用模块功能包括：工单管理、资产管理、审计管理 7、具有统计报备功能，包括设备统计、数据统计、事件统计、充值统计 ★8、可提供软件接口，便于向校园一卡通系统提供数据。 9、提供软件著作权证书； | 1套 |

注：

1、标注“★”的参数为关键性参数，必须完全满足，如不满足视为未实质性响应采购需求，按无效标处理；

2、标注“▲”的产品为本项目核心产品，具体要求详见第二章第15.2款规定；

3、未标注“★”的参数为非关键性技术参数，如有三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求，按无效标处理。