- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格,并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订并接到采购人供货通知之日起90日历天内供货安装完成并通过采购人验收。 |
| 4 | 免费质保期 | 三年 |

- 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲挂机 | - ★1、全年能源消耗功率APF≥5.27 - ★2、能耗等级1级 ★3、制冷量≥3500W 4、制冷功率≤890W ★5、制热量≥5000W 6、制热功率≤1340W ★7、循环风量（m3/h）≥640 8、室内机噪音分贝（静音-高-超强）≤41 9、室外机噪音分贝（低-高）≤50 10、电辅热输入功率（W）≤1000（PTC) | 1030台 |
| 2 | - 柜机 | - ★1、全年能源消耗功率APF≥4.42 ★2、能耗等级1级 ★3、制冷量≥7300W 4、制冷功率≤2100W - ★5、制热量≥9700W 6、制热功率≤3150W - ★7、循环风量（m3/h）≥1400 8、室内机噪音分贝（静音-高-超强）≤47 9、室外机噪音分贝（低-高）≤56 10、电辅热输入功率（W）≤2500 | 145台 |
| 4 | 控制器 | 1、自带一体式红外旋转发射头，可折叠，可球面旋转大于180度； 2、带LCD屏幕显示，通过LCD菜单可以查询和设置； 3、通过手机即可完成空调控制器的配置管理； 4、可实现空调用电量计量； 5、可实现空调电源的远程通断； ★6、支持单独计费功能，硬件可以实现本地自动扣费； 7、空调控制器接口要求：（提供接口照片图片逐项标明） （1）RS485接口：1路 （2）DI输入：1路，可接入人体探测等传感器； （3）温度探测：2路（内置1路温度，外置1路） （4）红外控制：2路（内置1路，外置1路） | 870套 |
| 5 | 计费系统 | 1、主界面为概览图，可以展示系统主要参数情况，在线数、离线数、耗电量等，可投屏； 2、系统采用MYTSQL数据库； 3、支持电子地图； 4、支持空调远程控制、集中控制、定时控制、定温控制； 5、计费功能包括：充值管理、电价管理、配额管理 6、专用模块功能包括：工单管理、资产管理、审计管理 7、具有统计报备功能，包括设备统计、数据统计、事件统计、充值统计 ★8、可提供软件接口，便于向校园一卡通系统提供数据。 9、提供软件著作权证书 | 1套 |

注：

1、标注“★”的参数为关键性参数，必须完全满足，如不满足视为未实质性响应采购需求，按无效标处理；

2、标注“▲”的产品为本项目核心产品，具体要求详见第二章第15.2款规定；

3、未标注“★”的参数为非关键性技术参数，如有三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求，按无效标处理。

- 三、报价要求

供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、培训和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。